上海联碳化学有限公司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL  CO.,LTD.

公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号  电话:021-57441022,57441020传真:021-57441021

产品安全资料

第一节  化学产品&公司证明

品名:    硅胶透明浆AD-8522B

厂名:    上海联碳化学有限公司

第二节 成分/组成信息

化学品分类： 液体硅酮橡胶

化学类别：   混合物

物理形态：   粘性液体

颜   色：    半透明白色

主要用途：   纺织品处理/涂层

危险组分：

化学名           CAS编号           EINECS编号

无危害性成分

第三节  危险性鉴别

危险性类别：无危害性。

危险性信息：无危害性

将容器保存在通风良好处

不得使容器密封

远离可燃物品，不得吸烟

避免接触皮肤与眼睛。

暴露途径：  吸入，皮肤接触和意外吞食

健康危害：

急性影响

眼睛：   直接接触可能引起短暂的发红及不舒服感。

皮肤：   单一短时间暴露不会有重大影响。

吸入：   单一短时间暴露不会有重大影响。

食入：   正常使用时只具很低的摄入危害。

慢性影响

皮肤：   无适合的资料。

吸入：  无适合的资料。

食入：  反复摄入或吞咽大量可能造成内部伤害。

过分接触的影响和症状：正常使用状态下，单次暴露并不会产生危害影响。

第四节 紧急救助措施

眼睛：立即用水清洗。

皮肤：毋需急救。

吸入：毋需急救。

食入：就医处理。

第五节  防火措施

燃烧性：  不燃

闪点：     >100oC闭杯测试法

引燃温度： 无数据

爆炸上限： 无数据

爆炸下限： 无数据

危险特性： 无

灭火剂：   大火时使用AFFF乙醇兼容泡沫或喷水(雾)。小火时使用AFFF乙醇兼容泡沫、二氧化碳或喷水(雾)。可以水冷却暴露于火灾中的容器。大多数灭火介质会造成氢气变化，当火灾发生时，氢气会在不通风或狭小空间里累积，一旦被点燃，会造成闪火或爆炸。泡沫覆盖可能会导致氢气或可燃性蒸气发生表面下爆炸的可能性。

有害燃烧产物：二氧化碳及微量的未完全燃烧的碳化物。二氧化硅，甲醛，氢。

禁止使用的灭火器：干粉末，避免灭火器与容器内物质接触。

第六节  事故发生的措施

个人预防：避免眼睛接触，不可内服

环境预防：用沙、土或其他合适的抑制物来防止扩散或进入下水道、排水沟或河流。

消除方法：使用适当的个人防护，物品接触水、湿气、酸性或碱性物时，可能会产生氢气，回收物品应储存在有通风口的容器内。用合适的吸附剂清理泄露残余物，适当清理泄露区域，因为即使少量泄漏物也会产生滑腻危害。要求使用蒸汽、溶剂或清洁剂作最终清理。适当处理浸透饱和的吸收剂或清洁物品，因为其可能产生自热。有关法律法规可能适用于本物品的泄漏与释放，同样也适用于用来清理泄漏的材料物品，您需要确定较合适的法律法规。

第七节  处理和储藏

处理：使用充分的通风排气设备。避免眼睛接触，不可内服，操作后进行清洗。

储藏：产品放出极少量的、可累积的易燃性氢气，应提供充分的通风排气设备，将气雾浓度维持在可燃性限制及暴露标准下。不可重新包装。不得储存在玻璃容器内，其可因压力增加而破碎。仅可储存在有通风口的容器内，通风障碍可能可能导致压力增加，保持容器密封，储存时避免水或湿气。

不适合的包装材料：不可储存在玻璃容器内或在玻璃容器内使用。

第八节  暴露控制/个人防护

工业卫生标准： 未知

工程控制

局部通风设备：  建议使用

普通通风设备：  建议使用

常规操作的个人防护设备

呼吸系统防护：不需要使用呼吸防护设备。

眼睛防护：使用适当防护，安全眼镜，护目镜，面罩。

手部防护：毋需特别防护。

皮肤防护：进餐和下班是充分清洗是必要的。

个人卫生措施：施行良好的工业卫生措施，请于操作后进行清洗，尤其是在抽烟或饮食之前。

泄露的个人防护设备：

呼吸系统防护：不需要使用呼吸防护设备。

眼睛防护：使用适当防护，安全眼镜，护目镜，面罩。

皮肤防护：进餐和下班是充分清洗是必要的。

预防措施：避免眼睛接触，不可内服，采取适度的防护。

职业暴露控制：当物品被加热到150度以上时，可能会释放微量的甲醛，要求有充分的通风排气设备。

备注：这些操作注意事项都是基于常规操作。如果在高温使用或以气溶胶状态被使用时，需遵守其他注意事项。关于气溶胶吸入毒性的进一步相关信息，请参阅美国硅酮工业协会(SEHSC)所制定的关于硅酮制品于气溶胶使用用途的使用指导方针。

第九节   物化性质

外观：      粘性液体。

颜色：      半透明白色。

气味：      无气味。

PH值：      无数据

溶解性：    无数据

沸点：      >100oC

熔点：      无数据

闪点：      >100oC闭杯测试法

引燃温度：  无数据

爆炸性:     否

氧化性：    否

蒸汽压：    无数据(25oC)

比重：      1.1

相对蒸汽压：无数据(空气=1)

粘度：      175000 cSt

分子量：    未评估

第十节   稳定性和反应性

稳定性：  正常使用条件下是稳定的。本产品被加热到250度以上时，可能会分解，发热和产生气体。

反应性

避免接触的条件： 无

禁配物： 接触到水、醇类、酸性或碱性物品、以及许多金属或金属化合物时，会释放出易燃性氢气，并可在空气中形成爆炸性混合物。可与强氧化剂发生反应。

分解产物： 二氧化碳及微量的未完全燃烧的碳化物。二氧化硅，甲醛，氢。

聚合危害：  不会产生危害的聚合反应。

第十一节     毒理学资料

致敏性：    未知

致突变性：  未知

致癌性：       未知

致生殖遗传性： 未知

其他健康危害性西：无适合资料

第十二节   生态学资料

环境影响及其分布：通过沉积或粘合至污水淤泥，将硅氧烷从水中分离出来，硅氧烷在土壤中退化降解。

环境影响：对水生有机体无有害影响。

生物积累性：无生物累积能力

对废水处理厂的影响：通过与污水淤泥粘合，可被去除90%以上，对细菌无有害影响，本产品中的硅氧烷不是BOD的一部分。

第十三节  废气处置

产品废弃物处置方法：按照当地法规进行废弃处理

包装废弃物处置方法：按照当地法规进行废弃处理

第十四节  运输信息

公路和铁路运输：不受限制。

海运（IMDG）：不属IMDG编码

空运（IATA）：不属IATA规定

第十五节  法规信息

适用法规

工业场所安全使用化学品规定[(1996)劳部发423号]，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

化学品库存

IECSC      所有组成分均列出或予以免除。

DSL        本物品中的所有化学成分都被列入DSL化学物质目录或获得DSL化学物质目录的豁免。

EINECS     所有组成分均列出或予以免除。

MITI        所有组成分均列入ENCS或它的免除规定中。

KECL       所有组成分均列出、予以免除或公告。

TSCA       本物品中的所有化学成分都被列入TSCA化学物质目录或获得TSCA化学物质目录的豁免。

AICS       所有组成分均列出或予以免除。

PICCS      未评估。

第十六节  其它信息

制作者：上海联碳化学有限公司

这个资料不是产品说明书，而是为了提供有代表性价值的概念。这里没有担保、表白或暗示。推荐的工业卫生和安全处理程序相信已基本适用。然而，每位用户应于使用前审阅此产品预定使用方式的建议并决定是否适用。