上  海  联  碳  化 学  有 限 公 司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL  CO.,LTD.

公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号  电话:021-57441022,57441020传真:021-57441021

产品安全资料

第一节  化学产品&公司证明

品名:    LTE-425

厂名:    上海联碳化学有限公司

第二节  危险因素/成分信息

组成： 阴离子表面活性剂

- 物理/化学特征

沸点                不适用   （特殊重力（水＝1） 1.02

蒸汽压力（mm  Hg）   不适用     熔点         不适用

蒸汽密度（空气＝1）不适用   蒸发率（丁基醋酸盐＝1）不适用

水的溶解度：   溶于热水

外观和气味：  淡黄色/无特别气味

- 防火和爆炸危险资料

闪点               可燃性限制    LEL    UEL

不适用

熄灭方法

干的化学品，水雾 ，酒精泡沫

用合适的设备来应付普通的可燃物质。本品含大量水通常不会燃烧

特殊的防火程序

无

不寻常的火灾危险和爆炸危险

不可应用

第五节  活性资料

稳定性             不稳定           避免的条件

稳定   V

不调和的（避免接触的原料）

危险分解物或副产品：无

危险聚合物      可能发生           避免的条件

不会发生     V

第六节 健康危险资料

Rout（s）       刺激 ?       皮肤?           摄取?

刺激         刺激           有刺激

（兔子上的实验）

健康危险（急性和慢性）： 不清楚

致癌性           NTP？       IARC 专论？    OSHA 控制

没有列出        没有列出          无

暴露标志和征兆

眼睛： 引起强烈刺激，红肿，流泪

吞咽： 引起肠胃刺激，反胃，呕吐，腹泻

药物条件：不可知

紧急和首要救助措施

皮肤： 用大量的肥皂水冲洗接触部位，并脱去污染的衣服

眼睛接触： 用大量的水冲洗，翻开上下眼皮冲洗。注意服药。

吞咽： 立刻喝两大杯水。并叫医生

第七节  安全控制措施预防

停止原料溢漏和释放:

不可溢漏于水源中，将溢出液体抽进罐中，其余剩下的用吸收剂吸收然后放进桶内。

阻止流入河道，下水道，小溪中

污物处理方法：

处理的方法必须合法，焚烧是一种建议的处理方法。本品不属于危险品

操作和储存中的预防

不用的时候要保持密封。储存在阴凉干燥并保持适当的通风。不要放在靠近热源和明火。

其他预防：

无

第八节  控制措施

呼吸防护

一般情况下不需要

通风          本地排气               特殊

一般情况不需要        一般情况不需要

机械（一般）           其他

一般情况不需要          一般情况不需要

保护手套 ：橡胶手套

眼睛保护： 建议用挡化学品飞溅的眼镜

其他保护：无        工作、卫生实践：无