上 海 联 碳 化 学 有 限 公 司

SHANGHAI  LIANTAN CHEMICAL  CO.,LTD.

公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号 电话:021-57441020,57441022传真:021-57441021

产品安全资料

第一节  化学产品&公司证明

品名:    LTF-W161

厂名:    上海联碳化学有限公司

第二节 成分/组成信息

主要成分：C12－14烷基聚氧乙烯醚及高度醇。

主要用途：可作增溶剂、分散剂、乳化剂、增稠剂、洗涤剂。

第三节  危险性概述

对人体健康的影响：对皮肤和眼睛有中度刺激，吞有害。吞服可能刺激食道前部。吸入产品会刺激呼吸系统。对眼睛可能形成永久伤害。

对环境的影响：

产品对环境有害，对大量接触产品的水中生物毒性很大。

其它影响：未知。

第四节  急救措施

- 食入：产品有害。如果误食，不要刺激呕吐，立即就医。

- 吸入：产品不易挥发。如果在火灾等特殊情况下吸入了粉尘或烟雾，迅速到通风良好的地方，就医。

- 皮肤接触：产品会刺激皮肤，除去衣物，用大量水冲洗。

- 眼睛接触：立即用大量流动清水冲洗，立即就医。

- 医生注意事项：如需洗胃，使用硅酮消泡剂（二甲酮）

第五节  消防措施

燃烧性：温度超过燃点，产品就会燃烧

可用灭火物质：喷水、阻泡脂肪醇、干粉、二氧化碳。

禁用灭火物质：非醇类阻泡剂。

特殊危害：未列出。

消防员的个体防护：扑救大火时需有独立呼吸装备。

第六节  泄漏应急处理

个人防护：避免直接接触产品，穿适当的防护衣，橡胶手套，橡胶靴和面具，禁火，不可吸烟。

环境保护：用土和沙围住泄漏物，把泄漏物收进合适的容器，如果需要，投入惰性物质吸收。根据当地法律处置，避免泄漏到下水道。

清理方法：用大量水冲洗地面，如果产生大量泡沫，用硅酮消泡剂处理。

第七节  管理及储存

操作注意事项：避免直接接触产品，戴PVC橡胶手套和面具，避免形成雾状物。

储存注意事项：可选择的材料：不锈钢，低碳钢，铝（T＜50℃），聚乙烯。建议温度：20－50℃。

长期储存，建议使用氮气封存，避免变黑。

第八节  接触控制/个人保护

预防措施：建议装备眼睛冲洗水源以及穿戴防护用品，工作场所严禁进食。

个人防护：当处置产品时穿戴合适的防护衣物，戴PVC橡胶手套和面具。

接触极限值：无。

定期健康检查要求：无特殊规定。

第九节         物理和化学特征

外观：       淡黄色透明液体

气味：       无味和轻微气味

相对密度：   约0.98g/L

闪点（PMcc）：＞125℃

自然点：不能

溶解性（20℃）:   水中：互溶；乙醇，丙酮：互溶；脂肪烃：微溶。

PH:   5.5-6.5(1%水溶液)

爆炸性：本产品无关

氧化性：本产品无关

第十节  稳定和化学反应

有害分解产物：未列出。

产品：燃烧时会释放一氧化碳。

应避免的状态：短时间加热至200℃。

应避免的物质：与强氧化物接触。

使用范围：用于洗涤剂生产和工业助剂，不能用于化学反应。

第十一节  有毒信息

可能的渠道：吞服和接触。

吞服：精神不振，毛发竖起，腹泻，厌食，呼吸困难；

眼睛接触：眼睛刺激；

皮肤接触：中度刺激；

过敏性：无过敏。

第十二节   生态信息

环境影响：水可能是消除环境污染最好的介质。

初级生物降解：＞90％（OECD筛分法），表面活性剂达到了Directive92/325/EC的初级生物降解所需要的最低要求。

快速生物降解： ＞60％ （呼吸测定法，消耗氧气）根据Directive91/325/EC的标准，表面活性剂可以化到快速生物降解一类。

非生物降解：不可行

理论耗氧量（ThOD）：2.32mgO2/mg

化学耗氧量(COD):   2.33mgO2/mg

生物毒性:EC50＜1mg/ml(cesio1992)

EC50＞1－10mg/ml【IMO1994,sea】

LogPO/W:不可能，表面活性剂。

BCF:不可能。

第十三节  使用信息

根据你们的规则

第十四节  运输信息

- 根据你们国家的规则，对运输工具无危险。

- 第十五节   法规信息

- 危险性符号：没有相应的标识法规。

- 危险标志：

- R22---吞服具有危害；

- R36/38――对眼睛和皮肤有刺激；

- R50――对水中生物有剧毒。

- 第十六节  其他

本信息资料是基于目前的认识水平及提供的产品状态得出的。从安全需求的角度来描述我们的产品，而不对任意特定的物性担保。