上 海 联 碳 化 学  有 限 公 司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL CO.,LTD

公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号   电话:021-57441020，57441022传真:021-57441021

产品安全资料

品名:    固色剂  LTG-A9803

主要成分:聚胺缩合物

- 组成成分情报:

CAS NO：-

危险有害成分：-

危险有害不纯物：-

- 危险有害性的要点

有害性：      对眼睛可能有刺激

粉末可能会对眼睛的角膜有伤害

吞食可能会有危害性

环境影响：    生物的分解性，蓄积性，水生生物毒性现在还未

知.

物理及化学影响：遵守消防法的危险物储放规定

如果粉尘一直滞留，有可能会发生粉尘爆炸.

- 应急措施

吸入：要将患者移至空气新鲜的安静场所，必要时需请医生诊断。

皮肤接触：用大量的水冲洗，症状明显时要请医生诊断。

眼睛接触：用清水连续冲洗15分钟以上，赶快让医生来处理

摄入： 漱口，饮1～2杯水后喝些牛奶。如果患者出现意识不清的情况，则不要向其口中灌任何东西。

- 火灾时的措施

灭火剂： 二氧化碳，粉末，泡沫，水喷雾

：棒状水

特定的灭火方法：断绝火源，并且使用灭火剂，在周围的设施上洒

水降温冷却。

灭火者的自身保护：尽量在上风口的场所活动避免吸入有毒物质。佩带防毒面具。灭火时带保护具（手套，眼镜，口罩）

- 漏出时的措施

人体的注意事项：防止漏出，清理漏出作业时戴保护具（手套，眼镜）

环境的注意事项：漏出物不要直接冲入河流及下水道。

除去方法：附近远离火源。

漏出的物体用扫帚集中起来，避免粉尘飞扬的方法是用空容器回收。

回收后用大量的水冲洗地面。

- 使用及保管上的注意：

使用

技术的对策：   作业场所要有便利的换气装置，适当的佩带保护眼镜和保护手套，防止直接接触。

注意事项：避免强酸接触

避免粉尘吸入

避免纸袋的破损，潮湿

安全使用注意事项：使用后要彻底清洗手和脸

保管：

适当的保管条件：良好的通风条件，密封保存

防止水和雨淋湿

- 暴露防止和保护措施

设备对策：粉尘作业的场合，要安装排气装置

设备是静电

使用场所附件要有洗浴设备

管理浓度： 还未设定

允许浓度

(TWA)8mg/m3

ACGIH   (TWA)10mg/m3

保护具

呼吸用保护具：粉尘发生的作业环境下，需用防尘用具

手的保护具：  不浸透性保护手套

眼睛的保护具：  保护眼镜

皮肤及身体的保护具：长袖作业衣

- 物理及化学特征

物理状态

形状：    液体

颜色：    淡黄色

臭味：    特殊的气味

PH:       6.7-7.0（1％水溶液）

物理的状态随特定的温度会产生变化

沸点：     沸点还未到就会分解

熔点：     200°C以上

引火点：   250°C以上（COC）

发火点：   无

爆炸特性

爆炸限界： 无

比重：约0.6

溶解性：可溶于水

粘度： 不可测定

粉尘爆炸性：如果粉尘一直滞留，有可能会引起粉尘爆炸

- 安定性及反应性

安定性：  通常的使用条件，如光、热、冲击都相对安定

反应性：  强酸化剂会引起强烈的反应

- 有害情报

急性毒性：LD50=1.5  1g/kg

皮肤：无

眼睛：无

- 环境影响情报

残留性/分解性：无

生体蓄积性：   无

生态毒性

鱼毒性：        无

其他：BOD5＝3.5mg/L

CODMn＝159mg/L

- 废弃的注意：每次只可在烧炉里焚烧少量残留物.

- 运输注意：遵守使用国的规定

- 适用分类

劳动安全卫生法

消防法

化学物管理促进法

- 其他情报

- 适用法令：

适用使用国的规定