上  海  联  碳  化 学  有 限 公 司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL  CO.,LTD.

公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号  电话:021-57441022,57441020传真:021-57441021

产品安全资料

第一节  化学产品&公司证明

品名:    有机硅柔软剂LTR-1418

厂名:    上海联碳化学有限公司

第二节 OSHA 危险成分

化学名           CAS编号

氨基硅氧烷        19288－42－9

烷基酚聚氧乙烯醚  60828－78－6

次级乙氧基醇      84133-50-6

按照29 CFR 1910.1200.判定以上物质为危险成分

第三节  暴露症状

急性症状

眼睛：     直接接触可能导致剧烈刺激。

皮肤：     可能导致中等刺激。

吸入：      雾状物可能刺激鼻和喉，暴晒蒸发的气体可能导致困倦。

口服：     可能导致呕吐。呕吐时脱水可能严重损害肺部。

拖延、反复暴露的影响

皮肤：         拖延和反复接触可能导致脱脂和皮肤干燥，从而引起皮肤刺激和皮炎。

吸入：         不清楚

口服：         反复摄取或大量吞咽可能导致内在伤害。

过度暴露症状

不清楚

暴露加重的医学条件

不清楚

第四节 紧急救助措施

眼睛：    立即用水冲洗15分钟。然后请医生来处理 。

皮肤：    从皮肤上清除，并用水和肥皂或无水清洁剂彻底清洗。如果产生刺激或其他症状并持续，赶快请医生来处理。

吸入：    转移至新鲜空气处。如果有持续病症产生，赶快请医生来处理。

口服：    立即请医生处理。在医生的诊所进行单纯的催吐处理。如果病人昏迷，绝不能从口喂给任何东西。

备注：     根据个人条件和具体情况而定。

第五节  防火措施

闪点：               > 212 °F >100°C（密闭状态）

自燃点：             未测试。

在空气中可燃性限制： 未测试。

灭火介质：           大火情况下使用干粉、泡沫或水灭火。小火情况下使用二氧化碳、干粉或水。可以用水冷却着火的容器。

灭火措施：           救火中陷于大火时应使用密闭的呼吸器具并穿着保护服装。依据当地的消防规定判断应疏散和隔离的区域。用水冷却着火的容器。

不常见的火灾危险：   无。

危险的分解物：       本品在火中和极高温下可能分解出下列物质：一氧化碳和不完全燃烧的碳化物、福尔马林、氮氧化物等。

第六节  事故发生的措施

围堵措施/清除：依据当地救护规定判断是否采取疏散或隔离措施。参阅章节5和8中所有关于个人防护器具的建议。大量的溢漏发生时，提供堤坝或合适的围堵措施以阻止物质的蔓延。如果被围住的物质可以用泵抽取，采用合适的容器盛放抽出的物质。使用合适的吸收材料清除泄漏的物质。尽量地适当清洁泄漏区域，因为即使是少量的硅油也有导致滑倒的危险。彻底的清洁也许需要蒸汽、溶剂或表面活性剂。要恰当地处理清洁用的材料或吸收材料，因为有可能发生自然发热的情况。

第七节  处理和储藏

保持充分通风,产品在遇水或者湿气时会释放可燃的乙醇,在使用过程中保持通风可以控制暴露时乙醇的量或者使用呼吸保护装置.避免眼睛、皮肤接触，不可吸入湿气。保持容器密封，内包装也要封好。

使用时要适当注意，同时储存时远离氧化物

第八节  暴露控制/个人防护

暴露成分极限：暴露成分名称   	CAS.NO         暴露极限

氨基硅         192888－42－9  依乙醇的量评定

接触水或湿气时乙醇就会出现，根据OSHA PEL 和ACGIH TLV规定保持充分通风时的暴露极限为：TWA 1000ppm

控制设备：

局部通风： 需要

整体通风：需要

日常使用时个人保护设备：

眼睛： 化学防护镜；使用时有可能会有湿气流动，要用防尘－雾面罩式的呼吸装置

皮肤： 在休息或使用完后要清洗。 已污染的衣服和鞋子怎怎用之前要尽可能的清洗干净。同时佩戴化学防护手套

合适的手套：镀银防护的。

呼吸：使用呼吸保护装置，除非局部通风充分或者空气质量符合标准，从工人卫生情况可以帮助判断存在机械控制的充分性

合适的呼吸装置：防尘－雾式。

溢出时个人防护设备：

眼睛：化学防护镜。使用时有可能会有湿气流动，要用防尘－雾面罩式的呼吸装置

皮肤：在休息或使用完后要清洗。 已污染的衣服和鞋子怎怎用之前要尽可能的清洗干净。同时佩戴化学防护手套

呼吸：防尘－雾式。使用呼吸保护装置，除非局部通风充分或者空气质量符合标准，从工人卫生情况可以帮助判断存在机械控制的充分性

注意事项：避免眼睛、皮肤接触，不可吸入湿气。保持容器密封。

封好内包装。适当小心处理

备注：产品遇到水或湿气时会释放出可自然的乙醇，使用时要提供良好的通风设施以控制乙醇的含量或使用呼吸保护设备。

当产品加热到150℃时，产品可释放甲醛蒸汽，甲醛有潜在的致癌危险，可致皮肤呼吸过敏，刺激眼睛、鼻子、喉咙、皮肤和消化系统。安全处理条件是控制蒸汽浓度在OSHA规定范围内从而控制释放甲醛的量

注：本注意事项是在室温条件做的，如果温度升高或有喷洒是要更加特别注意。

第九节   物化性质

外观：液体。

颜色：无色至白色。

气味：轻微气味。

比重：0.99（25℃）

粘度：100cSt

冰点、溶化点：没有测

沸点：>65℃

蒸汽压：没有测

蒸汽浓度：没有测

水中溶解度：500g/l

pH值：      5

第十节   稳定性和反应性

化学稳定性：稳定

危险聚合：无危险聚合发生

避免条件：无

避免物质：氧化物可引起反应

第十一节   毒性信息

成分中特殊危险信息：无

第十二节   生态学信息

环境的命运和配送： 完整信息还没有获得

环境效应： 完整信息还没有获得

处理废水的命运和效应：完整的信息还没有获得

第十三节  处置的事项

RCRA 危险等级：依据法律和法规规定处理

第十四节  运输信息

空运、海运、路运都可以