上  海  联  碳  化 学  有 限 公 司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL  CO.,LTD.

公司:上海奉贤区柘林镇营房村460号  电话:021-57441022,57441020传真:021-57441021

产品安全资料

第一节  化学产品&公司证明

品名:    吸水性柔软剂LTR-Q315

厂名:    上海联碳化学有限公司

第二节 OSHA 危险成分

化学名           CAS编号           EINECS编号

氨基硅氧烷        19288－42－9          －

烷基酚聚氧乙烯醚  60828－78－6          －

按照29 CFR 1910.1200.判定以上物质为危险成分

第三节  暴露症状

急性症状

眼睛：        直接接触可能导致剧烈刺激。

皮肤：        可能导致中等刺激。

吸入：         雾状物可能刺激鼻和喉，暴晒蒸发的气体可能导致困倦。

口服：         可能导致呕吐。呕吐时脱水可能严重损害肺部。

拖延、反复暴露的影响

皮肤：         拖延和反复接触可能导致脱脂和皮肤干燥，从而引起皮肤刺激和皮炎。

吸入：         不清楚

口服：         反复摄取或大量吞咽可能导致内在伤害。

过度暴露症状

不清楚

暴露加重的医学条件

不清楚

第四节 紧急救助措施

眼睛：    立即用水冲洗15分钟。然后请医生来处理 。

皮肤：    从皮肤上清除，并用水和肥皂或无水清洁剂彻底清洗。如果产生刺激或其他症状并持续，赶快请医生来处理。

吸入：    转移至新鲜空气处。如果有持续病症产生，赶快请医生来处理。

口服：    立即请医生处理。在医生的诊所进行单纯的催吐处理。如果病人昏迷，绝不能从口喂给任何东西。

备注：     根据个人条件和具体情况而定。

第五节  防火措施

闪点：               > 212 °F >100°C（密闭状态）

自燃点：             未测试。

在空气中可燃性限制： 未测试。

灭火介质：           大火情况下使用干粉、泡沫或水灭火。小火情况下使用二氧化碳、干粉或水。可以用水冷却着火的容器。

灭火措施：           救火中陷于大火时应使用密闭的呼吸器具并穿着保护服装。依据当地的消防规定判断应疏散和隔离的区域。用水冷却着火的容器。

不常见的火灾危险：   无。

危险的分解物：       本品在火中和极高温下可能分解出下列物质：一氧化碳、二氧化硫、福尔马林、氮氧化物等。

第六节  事故发生的措施

围堵措施/清除：依据当地救护规定判断是否采取疏散或隔离措施。参阅章节5和8中所有关于个人防护器具的建议。大量的溢漏发生时，提供堤坝或合适的围堵措施以阻止物质的蔓延。如果被围住的物质可以用泵抽取，采用合适的容器盛放抽出的物质。使用合适的吸收材料清除泄漏的物质。尽量地适当清洁泄漏区域，因为即使是少量的硅油也有导致滑倒的危险。彻底的清洁也许需要蒸汽、溶剂或表面活性剂。要恰当地处理清洁用的材料或吸收材料，因为有可能发生自然发热的情况。当有气体释放时关上系统并局部通风排气，使用适当的个人防护用具（见章8），避免与液体的任何接触，提供充分的通风。

环境预防：不允许通入活水或土壤中。

清洗方法：使用适当的个人防护（见章8），避免与液体任何接触，包括溅出液体。使用机械的方法或用装有高效过滤器的真空吸尘器来处理溅出的物质，在溢出后避免从干燥体中产生气体或微粒，避免溅出后高压水冲洗。

第七节  处理和储藏

处理：使用适当的个人防护（见章8），避免与液体的任何接触，避免从干燥体中产生气体或微粒。

储藏：常温下稳定。

特别的使用：见章1：产品/制剂的使用

第八节  暴露控制/个人防护

职业暴露限制：职业的暴露限制。

其他暴露限制：无。

职业暴露控制：使用密闭的系统和工艺来操作，保持局部通风排气。

呼吸防护：穿戴适当的呼吸防护用具，形成微粒时，至少要有三层过滤层。

手部防护：穿戴橡胶手套，丁基合成橡胶手套、乳胶手套、PVC手套可提供有效地保护。

破损时：更换污染的手套。

眼睛防护：安全性眼镜，护目镜、面罩。

皮肤防护：防护衣。

环境暴露控制：避免向环境散布。

第九节   物化性质

成分：含硅乳液

外观：液体。

颜色：无色至白色。

气味：轻微气味。

第十节   稳定性和反应性

常规：在储藏条件下（见章7）稳定存在。

避免环境：无。

避免物质：无。

危害分解品：无。

第十二节   生态学信息

生态学：本品迁移性、持久性和降解性、生物潜在蓄积性、水生物毒性和其他生态学相对数据等方面对环境无危害性。

持久性－溶解性：本品可完全由生物降解。

生物潜在蓄积性：本品在水生物体内不产生蓄积。

其他方面：未提供。

第十三节  处置的事项

处理程序：不要求特殊的处理程序。

第十四节  运输信息

特殊防范：未知。

适当的船运名称：根据运输规章本品不是危险性货物。

国家运输规章：对供应商没有附加的国家运输规章。