双  氧  水  安  定  剂

NO.4

## LTP-8010

硅酸钠是一种最常用的漂白稳定剂，但是它会产生一些无法解决的问题，

诸如：

1. 在织物和机器上留下硅垢沉淀

2. 硅垢会损伤织物

3. 织物手感硬

LTP-8010  双氧水安定剂能够避免以上问题。它含有螯合剂,可有效防止纤维脆损.

性状：

1. 外观

2. PH值

3. 溶解性

淡黄色透明液体

碱性

易溶于水

特点：

1. LTP-8010  对双氧水有很强的稳定性。可有效防止纤维脆损.

2. LTP-8010  含有螯合剂，因而能够改善硅垢沉淀的现象。

3. LTP-8010  能提高白度。

4. LTP-8010  给织物以良好的手感。

使用量：

建议漂白时用量为 2-4g/l 。

配制：

5-10cc/l              双氧水( 35% )

1-2g/l                精练剂

0.5-1g/l              烧碱( 片 )

2-4g/l                LTP-8010

温度：90-98 C        时间：30-60 分钟

注意：

本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅作参考指导之用，请在使用前做好充分的小样测试，本公司不承担由此带来的任何质量及责任纠纷。

上海联碳化学有限公司

SHANGHAI LIANTAN CHEMICAL  CO., LTD

电话：021-57441022 ，57441020 传真：021-57441021