## NO.20

去双氧水酵素LTQ-254

▉简介：

去双氧水酵素LTQ-254是由一种单克隆基因改性菌产生的双氧水酶，可高效率地将双氧水分解为氧气和水。本产品专一性地作用于双氧水，对染料没有影响。

LTQ-254

2H2O2------------------﹥O2+2H2O

▉优点：

去双氧水酵素LTQ-254特别适用于漂白后清洗工序，应当使用于对剩余过氧化物和剩余化学还原剂敏感的染料使用之前。去双氧水酵素LTQ-254的使用ＰＨ值范围很宽，并且在高浓度的双氧水中仍很有效，这使它可以适应各种各样的漂白后清洗工艺条件。

使用去双氧水酵素LTQ-254所带来的好处如下：

节省染色准备时间；

节省清除双氧水时水的消耗量；

酵素可完全被生物降解；

酵素及分解产物（水和氧气）对后面使用的染料没有影响。

▉特性：

外观：深褐色液体

溶解性：完全可溶于水

ＰＨ（25摄氏度）：5.2

比重：1.2

注意：本产品不适用于食品生产。

▉使用条件：

去双氧水酵素LTQ-254可在很宽的ＰＨ和温度范围内使用有效。

典型使用条件如下：

ＰＨ：３～９

温度：30~65摄氏度

时间：10~20分钟

用量：0.07~0.1克/升

▉漂白后清洗应用：

此用途设计用于射流染色机、绞盘式、盘式、槽式和纱线染色设备。

传统漂白后清洗工艺如下:

漂白---漂洗(加入还原剂)---排水---漂洗---染色

使用去双氧水酵素LTQ-254不但可节省总的步骤而且节省了漂洗的次数，同时省去了还原剂的使用。使用去双氧水酵素LTQ-254的漂白后清洗工艺如下：

漂白――漂洗（加入去双氧水酵素LTQ-254）――染色

使用去双氧水酵素LTQ-254进行漂白后清洗和染色准备只要按照以下步骤便可很容易地完成：

- 排除漂白浴中的水。

- 进水，并控制温度和浴比以适用连续染色。

- 检查并确认ＰＨ在３～９，温度为６５摄氏度以下。

- 加入0.07~0.1g/L去双氧水酵素LTQ-254, 并让染色机开始运转。

- 10分钟后检查浴中的双氧水是否已经清除。若双氧水仍有存在，过5~10分钟后再检查。

- 当双氧水已清除完毕后，即可在同一浴中进行染色。

▉温度和ＰＨ值对去双氧水酵素LTQ-254使用效果的影响：

相    100

对     80

活     60

性     40

%     20

0

2   3  4   5  6   7  8  9   10

PH

图表1：使用ＰＨ值对去双氧水酵素LTQ-254使用效果的影响(50摄氏度下测定15分钟)

相    100

对     80

活     60

性     40

%     20

0

20     30     40     50     60     70

温   度

图表2：使用温度对去双氧水酵素LTQ-254 使用效果的影响(PH7.0时测定15分钟)

▉储存和稳定性：

去双氧水酵素LTQ-254应置于密闭容器内储于阴凉处。于密封容器内储于25摄氏度时可保持其标识活性至少12个月。

▉安全性及操作注意事项：

应避免吸入酵素的粉尘或液滴。如不慎接触皮肤或眼睛，应立即以清水持续冲洗至少15分钟。

▉本产品说明是在我们多年的经验基础上建立起来的，仅作参考和指导之用，请在使用前充分做好小样试验，本公司不承担由此带来的质量及专利纠纷。